Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.07.2008r.

– dostawa aparatu ultrasonograficznego

w BZP zamieszczone dnia 09.07.2008r. nr 155268-2008.

# SP ZOZ/USG /07/08

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

M. C. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

tel. 085 71-21-206

# 2. Określenie trybu zamówienia:

PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr223, poz.1655 z dnia 29 listopada 2007r).

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w:

SP ZOZ w Dąbrowa   Białostocka

Administracja

ul. M. C. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

w godzinach 8.00 -15.00

do dnia  18.07.2008r.

oraz na:

# www.spzoz.home.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz  możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem oraz kompletem głowic (convexową, liniową , sektorową i endovaginalną). Szczegółowe wymagania związane z przedmiotem  zamówienia określone są w załączniku  do ogłoszenia

CPV:  33 11 22 00-0

Zamawiający  nie  dopuszcza  składanie ofert częściowych.

5. Możliwość złożenia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

Termin dostawy aparatu – do 14 dni  od dnia podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.  Złożą ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i  SIWZ

2.  Spełnią wszystkie warunki i dostarczą wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ

3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5. Znajdują się w sytuacji  ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

6.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  art.24 ustawy .

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków  spełnia/ nie spełnia.

8. Informacje na temat wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem :

cena   - wszystkie koszty =             100%

Oceny będą dokonywane dla każdego w następujący sposób :

wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa            =  wartości brutto oferty badanej        x 100 x100 %

10. Miejsce i termin składania ofert

Składanie ofert - do dnia  18.07.2008r.  do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. M. C. Skłodowskiej 15

Otwarcie ofert –  18.07.2008r. o godzinie 1015 w siedzibie zamawiającego j. w.

11.Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zawarcia umów ramowych

13. Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje  zastosowania aukcji elektronicznej

Wyniki przetargu zostaną przesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty

oraz zostaną  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Dąbrowa Białostocka dnia 09.07.2008r.

Załącznik do ogłoszenia

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| # LP | - PARAMETR / WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚCI ###### OFEROWANE | ###### Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| P A R A M E T R Y O G Ó L N E |  |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie | 230 V z tolerancją min. ± 10% |  |  |  |
| Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |  |  |
| 1. | Wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny - fabrycznie nowy | Tak |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2007 lub 2008 | Tak |  |  |  |
| 3. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak - opisać |  |  |  |
| 4. | Ilość kanałów procesowych | Min. 1000 |  |  |  |
| 5. | Ilość gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |  |
| 6. | Dynamika systemu | Min. 190 dB |  |  |  |
| 7. | Monitor LCD: - przekątna ekranu - wysokiej rozdzielczości bez przeplotu - możliwość zmiany wysokości, pochylania i obrotu | - min. 15” - Tak - Tak |  |  |  |
| 8. | Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora | Min. 10 cm. |  |  |  |
| 9. | Zakres częstotliwości pracy USG | 1,2 -13 MHz |  |  |  |
| 10. | Głębokość pola obrazowego | Min. 3 do 30 cm |  |  |  |
| 11. | Ustawienia wstępne użytkownika (preset) | Tak. Min. 30 |  |  |  |
| 12. | Liczba stref ogniskowania | Min. 4 |  |  |  |
| 13. | Częstotliwość odświeżania obrazu B-mode | 500 obr./sek. +/-1% |  |  |  |
| 14. | Pamięć kinowa (CINE LOOP) | Tak |  |  |  |
| a) | Ilość klatek CINE LOOP | Min. 2700 |  |  |  |
| b) | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania w pętli z różnymi prędkościami | Tak |  |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |  |
| 1. | Sposoby prezentowanych na ekranie obrazów B/ B+B itd. | Tak – opisać |  |  |  |
| 2. | B – mode | Tak |  |  |  |
| 3. | B + kolor - mode | Tak |  |  |  |
| 4. | Doppler spektralny pulsacyjny (PW) – ze wszystkich głowic | Tak |  |  |  |
| a.) | Maksymalna mierzona prędkość dla kąta korekcji 0° | Min. 6,5 m/s |  |  |  |
| b.) | Zakres regulacji wielkości bramki | Min. 1,0mm – 20mm |  |  |  |
| c.) | Zakres regulacji kąta korekcji | Min. 0° - +/-80° |  |  |  |
| 5. | Doppler kolorowy (CD) – z wszystkich głowic | Tak |  |  |  |
| a.) | Maksymalna mierzona prędkość | Min. 3,0 m/s |  |  |  |
| 6. | Power Doppler (PD) – z wszystkich głowic | Tak |  |  |  |
| a.) | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |  |  |
| 7. | Doppler spektralny ciągły (CW) – z głowic sektorowych (phased array) sterowany pod kontrolą obrazu B-mode | Tak |  |  |  |
| a.) | Maksymalna mierzona prędkość | Min. 13,0 m/s |  |  |  |
| 8. | Tryb spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |  |  |
| 9. | Tryb kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |  |  |
| 10. | Triplex – mode (B+CD/PD +PWD) – z wszystkich głowic | Tak – opisać |  |  |  |
| 11. | Jednoczasowe obrazowanie na dwóch półobrazach w trybie B i B/CD | Tak |  |  |  |
| 12. | Obrazowanie harmoniczne z zastosowaniem inwersji faz | Tak - opisać |  |  |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |  |
| 1. | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjentów | Tak – opisać |  |  |  |
| a.) | Pojemność dysku twardego | Min. 80 GB |  |  |  |
| 2. | Archiwizacja na dyskach CD/R, CD/RW i DVD/R, DVD/RW | Tak – opisać |  |  |  |
| 3. | Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  |  |  |
| 4. | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |  |  |
| Oprogramowanie, standardowe: pakiety obliczeniowe, raporty z badań |  |  |  |  |  |
| 1. | - badania jamy brzusznej | Tak |  |  |  |
| 2. | - badania naczyniowe + raport | Tak – opisać |  |  |  |
| 3. | - badania małych i powierzchownie położonych narządów | Tak – opisać |  |  |  |
| 4. | - badania ginekologiczno- położnicze + raporty | Tak – opisać |  |  |  |
| 5. | - badania kardiologiczne + raport | Tak - opisać |  |  |  |
| 6. | - inne | Podać |  |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym | Min. 10x |  |  |  |
| 2. | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie zamrożonym i z pamięci CINE | Min. 10x |  |  |  |
| 3. | Podział obrazu | Min. 4 obrazy |  |  |  |
| 4. | Liczba jednoczesnych pomiarów na ekranie | Min. 8 |  |  |  |
| 5. | - pomiar odległości | Tak |  |  |  |
| 6. | - pomiar obwodu | Tak |  |  |  |
| 7. | - pomiar pola powierzchni | Tak |  |  |  |
| 8. | - pomiar objętości | Tak |  |  |  |
| 9. | Przełączanie głowic z klawiatury | Tak |  |  |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |  |  |
| I | Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |  |  |
| 1. | - głowica wielorzędowa (matrycowa) lub wykonana w technologii zastępującej matrycę (zapewniającej ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej czoła głowicy) | Tak, dla technologii innej niż wielorzędowa (matrycowa) opisać technologię. |  |  |  |
| 2. | - zakres częstotliwości | 2,0-5,0MHz (+/-0,5 MHz) |  |  |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | min. 3 dla B-mode |  |  |  |
| 4. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |
| 5. | - liczba elementów | Min. 360 (lub 128 dla technologii zastępującej matrycową) |  |  |  |
| 6. | - kąt skanowania | Powyżej 65° |  |  |  |
| 7. | - głębokość obrazowania | min. 30 cm |  |  |  |
| II | Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyniowych, piersi, tarczycy i małych narządów | Tak |  |  |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | 5,0-10,0 MHz |  |  |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Min 3 , podać |  |  |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |
| 4. | - ilość elementów | Min. 128 |  |  |  |
| 5. | - długość matrycy | Max. 40 mm |  |  |  |
| 6. | - pole widzenia głowicy | Min. 78 mm |  |  |  |
| 7. | - obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |  |
| 8. | - głębokość obrazowania | Min. 10 cm |  |  |  |
| III | Głowica elektroniczna endovaginalna szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |  |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | 4,0-9,0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |  |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Min. 3 , podać |  |  |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |
| 4. | - liczba elementów | Min. 128 |  |  |  |
| 5. | - pole widzenia głowicy | Min. 125º |  |  |  |
| IV | Głowica sektorowa elektroniczna („Phased Array”) wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych | Tak |  |  |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | 2,0-4,0 MHz (+/-0,5 MHz) |  |  |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Min 3 dla B-mode, podać |  |  |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania harmonicznego | Min.2 , podać |  |  |  |
| 4. | - liczba elementów | Min. 64 |  |  |  |
| 5. | - długość matrycy | Min 16 mm |  |  |  |
| 6. | - pole widzenia głowicy | 90º |  |  |  |
| 7. | - głębokość obrazowania | 30 cm |  |  |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |  |
| 1. | Głowica liniowa śródoperacyjna wieloczęstotliwościowa o częstotliwości ok.5,0 – 13,0 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. | Tak – opisać |  |  |  |
| 2. | Głowica sektorowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych pediatrycznych ok.4,0 – 8,0 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. | Tak – opisać |  |  |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o automatyczną optymalizację obrazu B-mode. | Tak |  |  |  |
| 4. | Stress Echo (wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna) . | Tak – opisać |  |  |  |
| 5. | Obrazowanie 3D lub 4D | Tak – opisać |  |  |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY , SERWISU ORAZ DOKUMENTÓW |  |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim dostarczone wraz z aparatami | Tak |  |  |  |
| 2. | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenia do stosowania w placówkach medycznych dostarczone wraz z aparatami | Tak |  |  |  |
| 3. | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis oferowanego aparatu USG na terenie kraju. | Tak |  |  |  |
| 4. | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36-miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń, obejmującą części zamienne i serwis | Tak |  |  |  |
| 5. | W przypadku stwierdzenia-w czasie trwania okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu- braków w dokumentacji serwisowej firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia | Tak |  |  |  |
| 6. | Od wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń oraz przeszkolenia personelu medycznego pracowni USG z zakresu działania i obsługi aparatu | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 1. | Zapewnienie i opłacenie dwóch edycji kursu USG – Doppler w wybranym przez lekarza radiologa SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej specjalistycznym ośrodku szkoleniowym | Tak |  |  |  |
| 2. | Wyposażenie stanowiska opisowego USG w: 1. komputer (laptop) – 1G RAM, - matryca 15,4” , -bez systemu operacyjnego ) 2. Drukarkę | Tak |  |  |  |

- Wymienione w kolumnie 2 i 3 parametry i opisy są warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyższych parametrów w kolumnie 5 należy wpisać ich wartości.

- Wykonawca oświadcza, ze oferowany aparat jest urządzeniem nowym, nie używanym, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

- Nie spełnienie wymaganych powyżej parametrów minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………………...

podpis Wykonawcy

………………………………………, dnia……………………………………